# WARUNKI  TECHNICZNE

- Przedmiot

Przedmiotem niniejszych warunków technicznych są wymagania dotyczące:

zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie Powiatu Oławskiego w sezonie 2022/2023

Zadanie 3 - zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie chodników oraz dróg na  terenie miasta i gminy Jelcz - Laskowice oraz część  gminy Oława

- Zakres stosowania

Warunki techniczne stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

- Kluczowymi częściami zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg, które obejmują:

- likwidację śliskości zimowej na drogach

- usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności w części przekroju drogowego w zależności od wielkości opadów

- likwidację śliskości zimowej na chodnikach z wyłączeniem tych elementów chodników, do których mają zastosowanie przepisy o obowiązkach zarządców lub użytkowników posesji przyległych do pasa drogowego,

- usuwanie śniegu z chodników dla utrzymania przejścia w części przekroju w zależności od wielkości opadów.

- Prace wymienione w pkt.3. należy wykonać:

- na jezdniach – w sposób mechaniczny, przy czym w strefie wyznaczonych przejść dla  pieszych należy stosować doczyszczanie ręczne,

- na chodnikach – w sposób mechaniczny lub ręczny.

- Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o podstawieniu danego sprzętu do pracy jest  zobowiązany niezwłocznie to uczynić w ciągu:

- 1 godziny – gdy wezwanie przekazano w dni powszednie w godz.700- 1500,

- ……… godzin   –  gdy wezwanie przekazano w innych dniach i godzinach (zgodnie z ofertą)

- Zamawiający pracę sprzętu będzie rozliczał w oparciu o dane z  systemu GPS przyjmując czas wyjazdu i powrotu na bazę.

- Czas zatrudnienia codziennie potwierdza dysponent  – dyżurny w Powiatowym Zarządzie Drogowym w Oławie na kartach drogowych.

- Obowiązują następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia prac:

- w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu na jezdniach

- 	rozpoczęcie prac w ciągu 1 godziny  po wystąpieniu opadów śniegu lub bezpośrednio  po zaistnieniu śliskości i zakończenie tych prac w ciągu 3 godzin od momentu zaprzestania opadu – wg kolejności wskazanej przez zamawiającego

- w zakresie zwalczania śliskości i usuwania śniegu z chodników

- 	rozpoczęcie prac po wystąpieniu śniegu lub bezpośrednio po zaistnieniu śliskościi zakończenie tych prac w ciągu 4 godzin od momentu zaprzestania opadu.

- Obowiązuje  standard zimowego utrzymania dróg nie niższy niż określony w Planie Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowego Zarządu Drogowego w Oławie w sezonie zimowym 2022/2023
tj. odśnieżanie i posypywanie zleconych jezdni na całej długości i szerokości, a także skrzyżowań  z  rejonem  przyległym. Przez  rejon  przyległy do skrzyżowania rozumie się 15,0 m wlotu drogi poprzecznej, nie objętej odśnieżaniem i posypywaniem.

- Standard zimowego utrzymania chodników przewiduje w kolejności:

- posypywanie chodników w obszarze przejść dla pieszych  i wzdłuż ciągów pieszych na  szerokości niezbędnej dla ruchu dwukierunkowego,

- odśnieżanie i uszorstnianie na długości odcinków chodników i szerokości niezbędnej dla utrzymania ciągłego dwukierunkowego przejścia pieszych .

- Zasady dotyczące zimowego utrzymania chodników.

- zwalczanie śliskości polega na mechanicznym lub ręcznym posypaniu ich piaskiem.

Zabrania się stosowania soli do zimowego utrzymania chodników.

- do mechanicznego usuwania śniegu stosuje się specjalistyczne pojazdy, a do usuwania ręcznego – zgarniacze, szufle i siekacze.

- ewentualne ręczne skuwanie lodu (lub grubo ubitego śniegu) należy wykonać w

przypadku  jego odspojenia od podłoża.

- Standard zimowego utrzymania jezdni przewiduje w kolejności:

  - posypywanie jezdni na całej długości przy pomocy piaskarki

  - posypywanie jezdni w miejscach wyznaczonych (skrzyżowania, przejazdy) przy pomocy piaskarki

  - odśnieżanie na całej długości odcinków jezdni i szerokości niezbędnej dla utrzymania  ciągłego dwukierunkowego ruchu pojazdów samochodowych.

- Zasady dotyczące:

- usuwania śniegu z jezdni:

- 	nawierzchnię jezdni należy oczyścić ze śniegu poprzez zgarnięcie pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową za pomocą pługów odśnieżnych,

- 	zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać spływu wody do wpustów deszczowych

- likwidacji śliskości i zwiększenia szorstkości jezdni :

- 	likwidację śliskości na jezdni należy dokonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego, polega ono na rozsypaniu środków zwiększających szorstkość takich jak piasek, żwir, żużel w ilości  60 - 150 g/m2.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość piasku niezbędnego do przeprowadzenia prac związanych z ZUD – zgodnie z podanymi normami. Sól do zwalczania śliskości zostanie dostarczona na bazę Wykonawcy przez Zamawiającego w zależności od potrzeb.

- Wykonawca odpowiada za właściwe i terminowe wprowadzenie środków sprzętowo-  transportowych do prac przy zimowym utrzymaniu dróg i chodników.

- Wykonawca organizuje nadzór na zimowym utrzymaniem dróg i chodników z możliwością   ciągłego telefonicznego kontaktowania się z dyżurnym oraz Zamawiającym.

- Sposób ustanowienia i wykonania nadzoru na bazie wraz z dyżurami należy do obowiązków Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy przy obsłudze sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania należy:

- obsługa piaskarki i pługa,

- tankowanie piaskarki i rozliczanie paliwa na swój własny koszt,

- wyposażenie swoich środków transportowych w ostrzegawcze światła pulsujące

- wyposażenie kierowcy piaskarki w telefon komórkowy.

- Na piaskarce zostanie zamontowany system GPS kontroli trasy przejazdu. Montaż oraz demontaż systemu GPS zostanie przeprowadzony na koszt Zamawiającego.

- Wywóz spryzmowanego na chodnikach i jezdni śniegu następować będzie na podstawie odrębnego  zlecenia  Zamawiającego.

- Wykonawca podczas wykonywania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

- Wykonawca ubezpieczy roboty od mogących nastąpić szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, które powinno obejmować sprzęt, urządzenia, maszyny, roboty zaangażowane w realizacji zamówienia.

- Za ewentualne szkody powstałe osobom trzecim podczas wykonywania tych prac  odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.

- W przypadku wynajęcia sprzętu ( piaskarka ) od Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie  do przygotowania, wyposażenia i remontu powierzonego sprzętu do akcji ZUD we własnym zakresie  - nieodpłatnie.

Zadanie nr 3

Wykaz chodników utrzymywanych

na terenie m. Jelcz-Laskowice

przez Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie

(utrzymywane po wystąpieniu śliskości)

| Lp. | Ulica | Strona | Odcinek | Długość /m/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oleśnicka | Lewa prawa | - od skrzyżowania z ul. Witosa do skrzyżowania z ul. Tymienieckiego | 540 540 |
| 2. | Oławska | lewa | - od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Niklową - Rondo Belgijska całe - od skrzyżowania - wjazdu do Spółdzielni mieszkaniowej do wjazdu do INTERMARCHE - od ronda do ul. Witosa (w tym 450 mb odśnieżania i posypywania ręcznego na wiadukcie nad PKP) | 510 300 570 880 |
| 3. | Oławska | prawa | - od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. Świerkową - od ronda (Chabrowa) do ul. Witosa | 650 880 |
| 4. | Witosa | prawa | - od posesji nr 31 do posesji nr 19 - od skrzyżowania z ul. Chwałowicką do łącznika | 130 10 |
| 5. | Witosa | lewa | - od sklepu AGD do skrzyżowania z ul. Chwałowicką | 95 |
| RAZEM |  |  |  | 5105 mb |